PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

{subtitulo}

{clienteTitulo}

| CLIENTE | {clienteNome} |
| --- | --- |
| LOCAL DO SERVIÇO | {localServico} |
| OBJETO | {objeto} |
| CONCESSIONÁRIA | {concessionaria} |
| REFERÊNCIA GTA | {referencia} |
| DATA DE EMISSÃO | {dataEmissao} |
| VALIDADE | {validade} |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | {prazoExecucao} |
| FORMA DE PAGAMENTO | {formaPagamento} |

GTA Energia Ltda  |  CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  (62) 9 9457-1802

1   OBJETO DA PROPOSTA

{textoObjeto}

Os equipamentos e materiais necessários para a execução da subestação (transformador, cubículo de MT, QGBT, cabos, estruturas e demais componentes) serão adquiridos diretamente para o cliente via faturamento direto com os fornecedores, conforme especificações constantes no projeto aprovado pela Equatorial Goiás. O valor dos serviços de execução prestados pela GTA Energia Ltda será objeto de Nota Fiscal de Serviços, conforme descrito na composição comercial desta proposta.

Todos os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas da Equatorial Goiás para subestações de consumidores rurais do Grupo A e com as normas brasileiras aplicáveis, assegurando a conformidade técnica, a segurança operacional e a aprovação da instalação junto à concessionária.

⚠  Condição de início: A execução dos serviços está condicionada à apresentação do projeto elétrico aprovado pela Equatorial Goiás e à disponibilização integral dos equipamentos e materiais pela {nomeLocal}. O prazo de {prazoDias} dias será contado a partir do cumprimento simultâneo destas duas condições.

2   DADOS TÉCNICOS DA SUBESTAÇÃO

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| {#parametros}{parametro} | {valor}{/parametros} |

3   ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1  Obra Civil e Infraestrutura do Cubículo

Preparação do Local e Obra Civil:

- Preparação do terreno e execução das fundações do cubículo conforme projeto aprovado, incluindo escavação, concretagem e regularização da base de apoio;

- Execução da infraestrutura de drenagem ao redor do cubículo, para escoamento de águas pluviais;

- Montagem e fixação da estrutura metálica ou alvenaria do cubículo de subestação, conforme especificação do projeto aprovado pela Equatorial Goiás;

- Instalação de porta metálica com chave e sistema de sinalização de perigo elétrico, conforme NBR 14039 e exigências da concessionária;

- Execução da calha ou eletrocalha para passagem dos cabos de MT e BT, com tampa e fixação adequadas.

3.2  Instalação dos Equipamentos de Média Tensão

Ramal de Entrada MT e Proteção Primária:

- Instalação do ramal de entrada em média tensão {tensaoMT} (aéreo ou subterrâneo conforme projeto), interligando o ponto de chegada do ramal ao cubículo de subestação;

- Instalação e conexão da chave seccionadora de MT (tipo rotativa ou faca) no cubículo, conforme padrão construtivo da Equatorial Goiás;

- Instalação e conexão dos para-raios de distribuição ZnO (15 kV) no lado primário para proteção contra sobretensões atmosféricas e de manobra;

- Instalação do disjuntor ou fusíveis de MT conforme sistema de proteção especificado em projeto.

Transformador de Potência:

- Içamento, posicionamento e fixação do transformador de potência {potencia} / {tensaoMT} / 380-220 V (a ser fornecido pelo cliente), sobre base conforme projeto, respeitando distâncias de segurança e gabaritos da NBR 14039 e da Equatorial Goiás;

- Conexão dos terminais de alta tensão (AT) do transformador ao barramento de MT do cubículo, com cabos, conectores bimetálicos e isoladores adequados à classe de tensão 15 kV;

- Conexão dos terminais de baixa tensão (BT) do transformador ao QGBT, com cabo de cobre de seção adequada à corrente nominal de {correnteBT}.

Célula de Medição:

- Instalação da caixa de medição e de todos os acessórios do sistema de medição, conforme especificações da concessionária;

- Todos os itens de medição devem ser verificados junto a Equatorial Goiás pois fazem parte do escopo da concessionária.

- A contratada não fornecerá medidores e transformadores de medição, ela se responsabiliza em manter o ponto disponível e cabos lançados para Equatorial instalar e conectar.

3.3  Instalação do QGBT e Circuitos de Baixa Tensão

- Instalação e fixação do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) — a ser fornecido pelo cliente — na posição especificada em projeto, com alinhamento, nivelamento e ancoragem adequados;

- Execução do cabeamento de alimentação do QGBT, incluindo os condutores de fase (seção adequada à corrente nominal de {correnteBT} para {potencia}/380V), condutor neutro e condutor de proteção (PE);

- Conexão dos alimentadores no barramento do QGBT e verificação do torque de aperto dos bornes conforme especificações do fabricante;

- Identificação e etiquetagem de todos os circuitos e barramentos do QGBT conforme NBR 5410.

3.4  Sistema de Aterramento

- Execução da malha de aterramento da subestação conforme projeto aprovado — instalação de hastes de aterramento, cabo de cobre nu ou aço cobreado e interligações, objetivando a resistência de aterramento ≤ 10 Ω para equipamentos e ≤ 5 Ω para o neutro do transformador;

- Conexão do neutro do secundário do transformador, do tanque do transformador, dos para-raios, do cubículo metálico e do QGBT ao sistema de aterramento;

- Medição da resistência de aterramento com terrômetro calibrado e registro dos resultados no relatório de comissionamento.

3.5  Comissionamento, Vistoria e Entrega

- Realização de inspeção técnica completa antes da solicitação de vistoria à Equatorial Goiás: verificação de continuidade dos circuitos de proteção, medição de resistência de isolação dos cabos e equipamentos, conferência das conexões e verificação do aterramento;

- Acompanhamento da vistoria técnica da Equatorial Goiás e atendimento aos eventuais apontamentos de conformidade;

- Acompanhamento da energização supervisionada da subestação pela concessionária;

- Verificação dos parâmetros elétricos pós-energização: tensão no secundário (380/220 V), equilíbrio de fases, correntes e funcionamento do QGBT;

- Entrega do dossiê técnico: relatório de aterramento, relatório de comissionamento e relatório fotográfico completo do antes e depois de cada etapa construtiva.

4   NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Referências normativas: Todos os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas da Equatorial Goiás para subestações de consumidores rurais do Grupo A4 e com as normas brasileiras ABNT aplicáveis a instalações elétricas em média e baixa tensão.

- Normas Técnicas da Equatorial Goiás para Subestações Abrigadas de Consumidores do Grupo A4 — {tensaoMT};

- NT.00002.EQTL — Norma Técnica de Conexão em Média Tensão da Equatorial Goiás;

- ABNT NBR 14039:2005 — Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

- ABNT NBR 5410:2004 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT NBR 5356 — Transformadores de Potência: requisitos e ensaios;

- ABNT NBR IEC 61439-1 e 61439-2 — Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão (QGBT);

- ABNT NBR 15751 — Sistemas de Aterramento em Subestações;

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- NR-35 — Trabalho em Altura.

5   ITENS INCLUSOS E NÃO INCLUSOS

5.1  Itens Inclusos nos Serviços GTA Energia

- Obra civil de preparação e fundação do cubículo de subestação;

- Mão de obra técnica especializada para execução completa de todos os sistemas da subestação;

- Instalação do ramal de entrada em MT e conexão ao cubículo;

- Instalação e conexão da chave de MT, para-raios e proteção primária;

- Içamento, posicionamento, fixação e conexão do transformador {potencia};

- Instalação, fixação e conexão do QGBT e dos alimentadores de BT;

- Execução completa da malha de aterramento com medição e registro;

- Mobilização de equipamentos, ferramental, veículos e guindastes ou guincho para içamento do transformador;

- Comissionamento, acompanhamento da vistoria da Equatorial Goiás, energização supervisionada e entrega do dossiê técnico;

- Emissão de Nota Fiscal de Serviços.

5.2  Itens de Faturamento Direto para o Cliente

ℹ  Fornecimento de equipamentos e materiais: Todos os equipamentos e materiais da subestação (transformador de potência {potencia}, cubículo metálico, chave de MT, para-raios, TCs, TPs, medidor, QGBT, cabos de MT e BT, hastes de aterramento, cabo de cobre nu e demais componentes) serão adquiridos diretamente para a {nomeLocal} junto aos fornecedores, com faturamento direto para o cliente, conforme especificações do projeto aprovado pela Equatorial Goiás. O custo destes materiais não compõe o faturamento da GTA Energia Ltda.

5.3  Itens NÃO Inclusos nos Serviços GTA Energia

- Fornecimento dos equipamentos e materiais da subestação (faturamento direto para o cliente, conforme item 5.2);

- Elaboração do projeto elétrico (objeto de proposta específica — Ref. GTA-2026-CARLOS-SE-001);

- Taxas e tarifas cobradas diretamente pela Equatorial Goiás para aprovação, vistoria e conexão;

- Obras civis adicionais não previstas em projeto (reforma de edificações, pavimentação, terraplanagem);

6   PROPOSTA COMERCIAL

6.1  Composição do Investimento

| # | DESCRIÇÃO | FATURAMENTO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| {#investimento}{num} | {titulo} {descricao} | {faturamento} | {valor}{/investimento} |
| VALOR DA PROPOSTA — GTA ENERGIA |  |  | {valorTotal} |

Valor dos serviços por extenso: {valorTotalExtenso}

* Nota: O custo dos equipamentos e materiais (Item 02) será apurado pelo cliente diretamente junto aos fornecedores, com base nas especificações constantes no projeto aprovado pela Equatorial Goiás (Ref. GTA-2026-CARLOS-SE-001).

6.2  Condições de Pagamento

O pagamento dos serviços de engenharia e execução prestados pela GTA Energia Ltda seguirá o cronograma abaixo, vinculado ao avanço físico dos serviços:

| # | EVENTO / CONDIÇÃO | PERCENTUAL | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| {#pagamentos}{parcela} | {evento} | {percentual} | {valor}{/pagamentos} |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GTA ENERGIA |  |  | {valorTotal} |

- Formas de pagamento aceitas: PIX, TED ou depósito bancário.

- As medições quinzenais serão realizadas conjuntamente pela equipe da GTA Energia e pelo responsável indicado pela {nomeLocal}, com boletim de medição assinado por ambas as partes como condição para faturamento de cada parcela.

- Caso o valor dos materiais ultrapassar o valor deste orçamento a CONTRATADA fica responsável por arcar com esses custos e caso o contrário o valor dos materiais ficar abaixo do valor deste orçamento a diferença será paga a CONTRATADA como mão de obra.

7   PRAZO DE EXECUÇÃO

{textoPrazo}

| ETAPA | PRAZO (dias corridos) | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| {#cronograma}{etapa} | {prazo} | {responsavel}{/cronograma} |
| PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO (Dia D à entrega em operação) |  | {prazoTotal} |

⚠  Condição crítica: O prazo de {prazoDias} dias está condicionado à disponibilidade integral dos equipamentos e materiais no canteiro de obras e à apresentação do projeto aprovado pela Equatorial Goiás no Dia D. Atrasos decorrentes do cliente ou da concessionária ensejarão prorrogação proporcional do prazo, sem imputação de responsabilidade à GTA Energia.

8   RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Todos os serviços de execução descritos nesta proposta serão realizados por equipe técnica qualificada e habilitada, com eletricistas certificados em NR-10 e NR-35, sob coordenação e responsabilidade técnica de Engenheiro Eletricista com registro ativo no CREA/GO, nos termos da Resolução CFE nº 218/1973 e do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966.

Será emitida ART — Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/GO referente à execução da Subestação de Média Tensão {potencia} / {tensaoMT}, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 1.025/2009 e a Lei nº 6.496/1977.

9   DADOS DA CONTRATADA

| RAZÃO SOCIAL | GTA ENERGIA LTDA |
| --- | --- |
| CNPJ | 59.214.861/0001-15 |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | Tito Alves Pereira |
| E-MAIL | contato@gtaenergia.com |
| TELEFONE / WHATSAPP | (62) 9 99235-9517 |
| CIDADE / ESTADO | Goiânia/GO |

10   CONDIÇÕES GERAIS

- Esta proposta tem validade de {validadePorExtenso} dias corridos a partir de sua data de emissão;

- A aprovação implica a assinatura de Contrato de Prestação de Serviços a ser fornecido pela Contratada;

- O prazo de execução é contado a partir do Dia D, definido como o dia em que o projeto aprovado e todos os equipamentos estejam disponíveis simultaneamente no canteiro;

- O valor dos equipamentos e materiais é de responsabilidade direta do cliente; variações no custo dos equipamentos não afetam o valor dos serviços da GTA Energia;

- As medições quinzenais serão documentadas por boletins de medição assinados por ambas as partes como condição para liberação de cada parcela;

- Eventuais alterações de escopo deverão ser formalizadas por Aditivo Contratual com ajuste proporcional de prazo e valor;

- Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO para dirimir quaisquer litígios decorrentes desta proposta.

11   ACEITE DA PROPOSTA

Para formalizar a contratação, solicitamos que o responsável pela {nomeLocal} assine o campo abaixo e devolva o documento digitalizado, ou envie confirmação por e-mail acompanhada dos dados para emissão de Nota Fiscal e celebração do Contrato de Prestação de Serviços.

| CONTRATADA GTA ENERGIA LTDA CNPJ: 59.214.861/0001-15 Assinatura / Data: ____/____/______ | CONTRATANTE {aceiteNome} {aceiteResponsavel} {cidadeLocal} CPF: _______________________ Assinatura / Data: ____/____/______ |
| --- | --- |

GTA Energia Ltda

CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  Tel.: (62) 9 9457-1802  |  Goiânia/GO