PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

{subtitulo}

{clienteTitulo}

| CLIENTE | {clienteNome} |
| --- | --- |
| ENDEREÇO | {endereco} |
| OBJETO | {objeto} |
| REFERÊNCIA GTA | {referencia} |
| DATA DE EMISSÃO | {dataEmissao} |
| VALIDADE | {validade} |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | {prazoExecucao} |
| FORMA DE PAGAMENTO | {formaPagamento} |

GTA Energia Ltda  |  CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  (62) 9 9457-1802

1   OBJETO DA PROPOSTA

{textoObjeto}

O escopo desta proposta é de natureza exclusivamente diagnóstica e analítica. Não estão incluídas manutenções físicas, substituição de equipamentos nem testes de comissionamento com mala de testes — estes, caso necessários após o diagnóstico, serão objeto de proposta complementar.

2   ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS

2.1  Inspeção Visual e Levantamento de Parâmetros Técnicos

Inspeção Visual:

- Inspeção visual geral da subestação: cubículos, transformadores, painéis de proteção, barramentos, cabos, conexões, aterramentos, identificações e estado geral de conservação;

- Verificação das condições ambientais da sala de subestação: ventilação, umidade, limpeza, iluminação e condições de acesso;

- Identificação de não conformidades visuais, oxidações, pontos de sobreaquecimento aparente, folgas em conexões e demais anomalias observáveis.

Levantamento de Parâmetros Técnicos:

- Levantamento dos parâmetros nominais da subestação: potência do(s) transformador(es), relação de transformação, grupo de ligação, tensões primária e secundária e correntes nominais;

- Registro e documentação dos dados de placa dos equipamentos (transformador, relés de proteção, disjuntores de média tensão, chaves fusíveis e demais componentes);

- Levantamento da carga instalada e da demanda medida, para análise de carregamento e eventual sobrecarga.

2.2  Análise dos Ajustes de Proteção

Download e Análise da Carta de Ajustes:

- Download (extração) dos ajustes de proteção atualmente implementados nos relés de proteção da subestação (sobrecorrente, sobrecarga, diferencial, neutro, falta à terra e demais funções disponíveis);

- Comparação dos ajustes implementados com a carta de ajustes aprovada pela concessionária de energia ({concessionaria}) e com os requisitos normativos vigentes;

- Verificação de conformidade entre os ajustes de proteção implantados e a potência da subestação, identificando eventuais desajustes, sobreposições de curvas ou proteções subdimensionadas/superdimensionadas;

- Análise da seletividade entre os dispositivos de proteção da subestação e a rede da concessionária.

Análise de Sobrecarga:

- Análise dos registros de demanda e histórico de carregamento da subestação para identificação de eventual operação em sobrecarga;

- Avaliação da margem de capacidade disponível em relação à carga atual e tendências de crescimento;

- Elaboração de parecer técnico sobre a condição de carregamento e risco de sobrecarga.

2.3  Vistoria Termográfica

Inspeção com Câmera Termográfica:

- Realização de vistoria termográfica completa da subestação com câmera termográfica de alta resolução, identificando pontos de aquecimento anormal em conexões, barramentos, transformadores, disjuntores, cabos e demais componentes elétricos;

- Análise e classificação dos pontos quentes identificados por nível de severidade (leve, moderado, crítico) conforme norma ABNT NBR 15768 e critérios da IEC TR 60228;

- Geração de relatório termográfico com imagens visíveis e infravermelhas sobrepostas, indicando temperatura medida, temperatura de referência, diferença de temperatura (ΔT) e recomendação de ação para cada ponto identificado.

2.4  Estudo de Proteção e Ajustes Corretivos (quando necessário)

Novo Estudo de Proteção — incluso se necessário:

- Caso a análise dos ajustes existentes identifique não conformidades ou inadequações, será elaborado novo estudo de coordenação e seletividade de proteção, dimensionado conforme a potência real da subestação e os requisitos da concessionária;

- Cálculo das correntes de curto-circuito e de carga para definição das novas curvas de proteção;

- Definição dos novos ajustes de tempo de operação, corrente de pickup, curvas características e demais parâmetros dos relés de proteção;

- Implementação dos novos ajustes nos relés de proteção da subestação;

- Emissão de nova carta de ajustes registrada e assinada pelo Engenheiro responsável;

- Todas as etapas acima estão inclusas no valor desta proposta, sem custo adicional.

2.5  Entregáveis — Relatório de Diagnóstico

Ao término dos serviços, será entregue relatório técnico completo contendo:

- Relatório de inspeção visual com registro fotográfico de todas as não conformidades identificadas;

- Planilha de levantamento de parâmetros técnicos da subestação;

- Relatório de análise dos ajustes de proteção com parecer de conformidade ou lista de inadequações;

- Relatório termográfico completo com imagens infravermelhas e classificação de severidade dos pontos quentes;

- Novo estudo de proteção e carta de ajustes atualizada (quando aplicável);

- Parecer conclusivo com recomendações técnicas priorizadas por criticidade.

3   ITENS INCLUSOS E NÃO INCLUSOS

3.1  Itens Inclusos nesta Proposta

- Deslocamento da equipe técnica e engenheiro responsável até {cidadeUf};

- Inspeção visual completa da subestação com registro fotográfico;

- Levantamento de todos os parâmetros técnicos dos equipamentos;

- Download e análise dos ajustes de proteção atualmente implementados;

- Análise de conformidade com a carta de ajustes aprovada pela concessionária;

- Análise de eventual sobrecarga com base em histórico de demanda;

- Vistoria termográfica com câmera de alta resolução e emissão de relatório termográfico;

- Elaboração de novo estudo de proteção e implementação dos ajustes corretivos, quando necessário;

- Emissão de nova carta de ajustes (quando aplicável);

- Entrega do relatório técnico completo de diagnóstico.

✖  Itens expressamente NÃO inclusos nesta proposta:

1.  Testes de comissionamento com levantamento de curvas utilizando mala de testes — esta etapa será orçada separadamente, caso o diagnóstico do presente escopo não seja suficiente para identificar as falhas ou anomalias; 2.  Manutenção física de qualquer natureza (limpeza, substituição de componentes, reparo de conexões, lubrificação etc.) — o escopo se refere exclusivamente ao diagnóstico e, eventualmente, à alteração dos ajustes de proteção nos relés; 3.  Substituição de equipamentos danificados identificados durante a inspeção; 4.  Regularização junto à concessionária ou a órgãos públicos.

4   PROPOSTA COMERCIAL

4.1  Valor dos Serviços

| # | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- |
| {#servicos}{num} | {descricao} | {valor}{/servicos} |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | {valorTotal} |

Valor por extenso: {valorTotalExtenso}

4.2  Condições de Pagamento

| Parcela | Evento / Condição | Percentual | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| {#pagamentos}{parcela} | {evento} | {percentual} | {valor}{/pagamentos} |

- Formas de pagamento aceitas: PIX, TED ou depósito bancário.

5   PRAZO DE EXECUÇÃO

{textoPrazo}

| ETAPA | PRAZO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| {#cronograma}{etapa} | {prazo} | {responsavel}{/cronograma} |
| PRAZO TOTAL (aprovação à entrega do relatório) |  | {prazoTotal} |

6   RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Todos os serviços serão executados por equipe técnica especializada em subestações e sistemas de proteção elétrica, sob responsabilidade de Engenheiro Eletricista com registro ativo no CREA/GO, nos termos da Resolução CFE nº 218/1973 e do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966.

- ABNT NBR 5460 — Sistemas Elétricos de Potência: norma de referência para subestações;

- ABNT NBR 14039 — Instalações Elétricas de Média Tensão: requisitos para inspeção e instalação;

- ABNT NBR 15768 — Inspeção Termográfica em Sistemas Elétricos;

- IEC 60255 — Relés de Medição e de Proteção: coordenação e ajustes de proteção;

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- Responsável Técnico: Gabriel Martins Santos — Engenheiro Eletricista — CREA/GO (registro ativo).

7   DADOS DA CONTRATADA

| RAZÃO SOCIAL | GTA ENERGIA LTDA |
| --- | --- |
| CNPJ | 59.214.861/0001-15 |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | Gabriel Martins Santos |
| E-MAIL | contato@gtaenergia.com |
| TELEFONE / WHATSAPP | (62) 9 9457-1802 |
| CIDADE / ESTADO | Goiânia/GO |

8   CONDIÇÕES GERAIS

- Esta proposta tem validade de {validadePorExtenso} dias corridos a partir de sua data de emissão;

- A aprovação implica a assinatura de Contrato de Prestação de Serviços a ser fornecido pela Contratada;

- Caso o diagnóstico conclua pela necessidade de testes de comissionamento com mala de testes (levantamento de curvas), esta etapa será orçada separadamente, sem custo adicional de visita técnica;

- Os documentos e relatórios entregues são de uso exclusivo do cliente para os fins contratados;

- Eventuais alterações de escopo deverão ser formalizadas por Aditivo Contratual;

- Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO para dirimir quaisquer litígios decorrentes desta proposta.

9   ACEITE DA PROPOSTA

Para formalizar a contratação, solicitamos que o cliente assine o campo abaixo e devolva o documento digitalizado, ou envie confirmação por e-mail acompanhada dos dados para emissão de Nota Fiscal e celebração do Contrato de Prestação de Serviços.

| CONTRATADA GTA ENERGIA LTDA CNPJ: 59.214.861/0001-15 Assinatura / Data: ____/____/______ | CONTRATANTE {clienteNomeUpper} {cidadeUf} Nome/Cargo: ___________________ CPF/CNPJ: _______________________ Assinatura / Data: ____/____/______ |
| --- | --- |

GTA Energia Ltda

CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  Tel.: (62) 9 9457-1802  |  Goiânia/GO